HỌC PHẦN : AN NINH VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN

SINH VIÊN : MA THỊ THU ÁNH – 1150070001 – 11ĐH_HTTT

# Youtube :

# THỰC HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

# THIẾT LẬP MÔ HÌNH

# TƯỜNG LỬA pfSense

# B. THỰC HÀNH

## 1. Chuẩn bị máy ảo pfSense

Bước 1: Mở Oracle VirtualBox Manager và tạo máy ảo mới.

Hình 2. Chọn New để tạo máy ảo pfSense

Bước 2: Đặt tên máy ảo và chọn hệ điều hành BSD / FreeBSD 64-bit.

Hình 3. Chọn loại hệ điều hành FreeBSD (64-bit)

Bước 3: Cấu hình phần cứng cho máy ảo.

RAM: khoảng 2 GB.

CPU: 2 vCPU.

Ổ đĩa ảo: khoảng 16–20 GB.

Hình 4. Cấu hình RAM, CPU và ổ đĩa cho máy pfSense

Bước 4: Cấu hình 3 card mạng cho pfSense.

- Adapter 1: Bridged Adapter → WAN (khuyến nghị cho toàn bộ bài lab).

- Adapter 2: Host-only → LAN 10.0.0.0/8.

- Adapter 3: Internal Network, Name = dmz-net → DMZ 172.16.0.0/16.

Hình 5. Cấu hình 3 card mạng cho máy ảo pfSense

Lưu ý: Hình 5 chỉ minh họa vị trí cấu hình ba adapter. Nếu hình hiển thị lựa chọn NAT thì khi thực hành vẫn ưu tiên Bridged Adapter cho WAN. Chỉ dùng NAT Network riêng (ví dụ 192.168.250.0/24) khi Bridged không dùng được; không dùng NAT mặc định 10.0.2.0/24 vì trùng với LAN /8.

1.1. Bộ cài đặt pfSense dùng cho bài lab

Để bảo đảm tất cả sinh viên thực hành cùng một giao diện và không phụ thuộc trình cài đặt trực tuyến, bài lab này chuẩn hóa trên pfSense CE 2.7.2-RELEASE (amd64), sử dụng bộ cài offline lưu trên mirror của Netgate.

Tệp tải về từ mirror: pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz

SHA-256 cần kiểm tra trước khi giải nén (.iso.gz): 883fb7bc64fe548442ed007911341dd34e178449f8156ad65f7381a02b7cd9e4

Nguồn phát hành: mirror của Netgate. pfSense CE 2.7.2 là bản cũ, chỉ dùng trong mạng lab ảo hóa/cô lập để bảo đảm tính tái lập; không dùng cho production hoặc làm firewall Internet-facing.

Lưu ý phiên bản: hướng dẫn cài đặt trong bài này áp dụng cho ISO offline 2.7.2. Các bản pfSense hiện hành sử dụng Netgate Installer và giao diện/quy trình cài đặt có thể khác. Khi cần bản mới, sinh viên phải theo tài liệu Netgate tại thời điểm thực hành.

## 2. Gắn ISO và cài đặt pfSense

Bước 1: Kiểm tra SHA-256 của file pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz; sau khi hash khớp, giải nén bằng 7-Zip để thu được pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso. Sau đó vào Settings → Storage và gắn file .iso vào ổ đĩa quang của máy ảo.

gắn vào r

Hình 6. Gắn file ISO pfSense vào máy ảo

Bước 2: Khởi động máy ảo và chọn Install.

Hình 7. Giao diện trình cài đặt pfSense

Sau khi cài xong, khởi động lại máy ảo và tháo ISO để tránh boot lại vào trình cài đặt.

## 3. Cấu hình LAN trên console pfSense

Bước 1: Sau khi khởi động, trên console chọn mục Set interface(s) IP address.

Hình 8. Menu console pfSense

Lưu ý: ảnh có thể hiển thị vtnet0/vtnet1/vtnet2 khi VM dùng VirtIO. Với Intel PRO/1000 trên VirtualBox, pfSense/FreeBSD thường hiển thị em0/em1/em2. Tên khác nhau không phải lỗi; hãy đối chiếu MAC address và đúng thứ tự Adapter 1 = WAN, Adapter 2 = LAN, Adapter 3 = DMZ.

Bước 2: Chọn interface LAN và đặt địa chỉ 10.0.0.1/8. Không bật DHCP trong bài lab này để dễ kiểm soát địa chỉ.

Hình 9. Đặt địa chỉ LAN 10.0.0.1/8

---- đã thực hành đến bước này -----

## 4. Cấu hình máy Domain Controller

Tài nguyên gợi ý cho VM Domain Controller: 2 GB RAM. Chỉ bật DC khi tình huống thực hành cần đến máy LAN này.

Bước 1: Đặt IP tĩnh cho card LAN của Windows Server. ----đang thực hành đến bươc này – không đủ tg đê làm

Hình 10. Cấu hình IPv4 cho Windows Server

Lưu ý : Hình 10: nếu ảnh hiển thị Alternate DNS = 8.8.8.8 thì không nhập giá trị đó trên NIC của Domain Controller trong v6. Giữ Preferred DNS = 10.0.0.2; DNS công cộng/upstream được cấu hình tại DNS Manager → Properties → Forwarders ở Bước 4.

- IP address: 10.0.0.2

- Subnet mask: 255.0.0.0

- Default gateway: 10.0.0.1

- Preferred DNS: 10.0.0.2

Bước 2: Cài vai trò Active Directory Domain Services.

Hình 11. Chọn Active Directory Domain Services

Bước 3: Promote server thành Domain Controller và tạo forest mới.

Hình 12. Tạo forest mới, ví dụ vietnam.local

Bước 4: Cấu hình DNS Forwarder và kiểm tra phân giải tên.

Trên Domain Controller mở DNS Manager → click phải tên DNS Server → Properties → Forwarders. Thêm 8.8.8.8 (hoặc DNS upstream do môi trường thực hành cho phép). Máy Domain Controller vẫn giữ Preferred DNS = 10.0.0.2 để truy vấn DNS domain cục bộ; DNS Server sẽ forward truy vấn Internet ra upstream.

Kiểm thử tách biệt: dùng ping 8.8.8.8 để kiểm tra kết nối IP; dùng Resolve-DnsName example.com hoặc nslookup example.com để kiểm tra DNS. Không dùng duy nhất ping google.com để kết luận lỗi firewall vì kết quả đó còn phụ thuộc DNS.

## 5. Truy cập giao diện quản trị pfSense

Bước 1: Trên VirtualBox Manager vào File/Tools → Network Manager → Host-Only Networks. Chọn mạng Host-only dùng cho Adapter 2, đặt IPv4 của host interface = 10.0.0.100, mask = 255.0.0.0 và TẮT DHCP Server. Trên card Host-only của máy thật không đặt Default Gateway và không đặt DNS. Sau đó ping 10.0.0.1 để kiểm tra đường quản trị tới pfSense.

Không dùng Default Gateway 10.0.0.1 hoặc DNS 10.0.0.2 trên card Host-only của máy thật vì đây chỉ là card quản trị lab; đặt gateway/DNS ở đây có thể làm thay đổi route hoặc DNS của hệ điều hành host.

Hình 13. Ping từ máy thật đến pfSense

Bước 2: Mở trình duyệt và truy cập https://10.0.0.1.

Hình 14. Trang đăng nhập pfSense

Bước 3: Chạy Setup Wizard, đặt LAN = 10.0.0.1/8 và đổi mật khẩu quản trị.

Hình 15. Setup Wizard cấu hình LAN

Bước 4: Kiểm tra Dashboard sau khi hoàn tất.

Hình 16. Dashboard của pfSense

## 6. Cấu hình vùng DMZ

Bước 1: Vào Interfaces → Assignments, thêm card mạng thứ ba làm OPT1.

Hình 17. Gán card mạng thứ ba thành OPT1

Bước 2: Vào Interfaces → OPT1 và cấu hình như sau:

Enable interface.

Description = DMZ.

IPv4 Configuration Type = Static IPv4.

IPv4 Address = 172.16.0.1/16.

Hình 18. Cấu hình interface DMZ

Bước 3: Tạo máy DMZ-Web bắt buộc cho Tình huống 3 và 4.

Tạo VM DMZ-Web bằng Windows Server 2019/2022, RAM 2 GB, không join domain; 1 card mạng Internal Network, Name = dmz-net. Chỉ bật VM này khi thực hiện Tình huống 3 hoặc 4.

Đặt IP 172.16.0.2/16, Gateway 172.16.0.1; để trống DNS lúc dựng máy, sau khi có Pass DMZ → Internet thì đặt DNS 8.8.8.8.

Bật IIS bằng PowerShell Administrator: Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools; xác nhận curl.exe http://localhost thành công trước khi làm Port Forward.

## 7. Kiểm tra Outbound NAT tự động (Automatic / Hybrid)

Bước 1: Vào Firewall → NAT → Outbound. Có thể giữ Automatic Outbound NAT hoặc chọn Hybrid Outbound NAT như hình. Ở cả hai chế độ Automatic và Hybrid, pfSense vẫn duy trì các Automatic Rules cho các mạng nội bộ.

Hình 19. Chuyển Outbound NAT sang Hybrid

Bước 2: Quan sát vùng Automatic Rules và xác nhận có rule NAT tự sinh cho LAN 10.0.0.0/8. Sau khi DMZ 172.16.0.1/16 đã được gán và Apply Changes, kiểm tra Automatic Rules cũng có mạng DMZ/OPT1. Không cần tạo manual Outbound NAT cho LAN hoặc DMZ chỉ để chúng ra Internet.

Hình 20. Minh họa một manual Outbound NAT mapping trong chế độ Hybrid (không bắt buộc cho phần cơ bản)

Bước 3: DMZ mới tạo mặc định không có firewall rule cho phép lưu lượng đi vào pfSense, nên DMZ chưa ra Internet dù NAT tự động đã có. DMZ ra Internet khi có rule Pass phù hợp trên tab Firewall → Rules → DMZ. Nếu không thấy automatic NAT cho DMZ, kiểm tra interface DMZ không được chọn Upstream Gateway, Save/Apply lại rồi kiểm tra Automatic Rules trước khi tạo manual rule.

## 8. Chuẩn hóa ruleset LAN và tạo rule nền tảng

Bước 1: Vào Firewall → Rules → LAN. pfSense mặc định có Default allow LAN to any cho IPv4 và IPv6, đồng thời có Anti-Lockout Rule. Disable cả hai Default allow LAN to any (IPv4 và IPv6), nhưng GIỮ Anti-Lockout Rule để máy thật vẫn truy cập được WebGUI. Nhấn Apply Changes.

Bước 2: Vào Diagnostics → States → tab Reset States, chọn State Table → Reset → xác nhận. Việc xóa state bảo đảm các kết nối cũ không tiếp tục được phép bởi state đã tạo trước khi đổi ruleset. WebGUI có thể mất kết nối trong vài giây rồi tự kết nối lại.

Bước 3: Quay lại Firewall → Rules → LAN → Add và tạo rule do sinh viên quản lý: Action = Pass, Protocol = Any, Source = LAN net, Destination = Any. Save → Apply Changes. Từ thời điểm này, các bài kiểm thử bật/tắt rule phải thao tác trên rule này, trong khi hai Default allow LAN to any vẫn để Disabled

| Action | Protocol | Source | Destination | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pass | Any | LAN net | Any | Rule nền tảng do sinh viên quản lý |

Hình 21. Rule LAN net → Any, Action = Pass

Kiểm tra đường WAN/DNS của chính pfSense bằng Diagnostics → Ping. Phép thử này chỉ chứng minh bản thân firewall ra Internet được; nó KHÔNG đi qua rule trên tab LAN và không chứng minh rule LAN hoạt động. Rule LAN phải được kiểm thử từ Domain Controller ở mục 9.

Hình 22. pfSense ping ra Internet thành công

## 9. Kiểm tra rule nền tảng từ Domain Controller

Bước 1: Với rule LAN net → Any đang Enabled, trên Domain Controller chạy ping 8.8.8.8. Sau đó chạy Resolve-DnsName example.com (hoặc nslookup example.com) và curl.exe -4 https://example.com. Kết quả mong đợi: kết nối IP, DNS và HTTPS đều hoạt động.

Hình 23. Kiểm tra trước và sau khi thay đổi rule

Bước 2: Dừng mọi lệnh ping -t đang chạy. Quay lại Firewall → Rules → LAN, Disable rule LAN net → Any do sinh viên tạo và Apply Changes. Xác nhận hai Default allow LAN to any vẫn đang Disabled.

Bước 3: Vào Diagnostics → States → Reset States, chọn State Table → Reset → xác nhận. Sau đó mở một lệnh ping 8.8.8.8 MỚI từ Domain Controller. Kết quả mong đợi: không đi qua được. Không dùng một phiên ping/browser đã mở từ trước để kết luận vì pfSense là stateful firewall và state cũ có thể tiếp tục tồn tại.

Bước 4: Sau khi chụp minh chứng, Enable lại rule nền tảng, Apply Changes và Reset States một lần nữa trước khi chuyển sang phần bài tập tình huống.

Hình 24. Bật/tắt rule trên tab LAN

Kết luận cần ghi trong báo cáo Khi cả hai Default allow LAN to any đã Disabled, rule nền tảng do sinh viên tạo bị Disabled và state cũ đã được xóa, lưu lượng IPv4 mới từ Domain Controller ra Internet bị chặn. Nếu không xóa state, một kết nối đã thiết lập trước đó có thể vẫn hoạt động và làm sai kết luận.

# C. BÀI TẬP FIREWALL THEO TÌNH HUỐNG

Sau khi hoàn tất phần cấu hình nền tảng, sinh viên thực hiện từng tình huống độc lập. Trước mỗi tình huống: xác nhận hai Default allow LAN to any vẫn Disabled, Disable các rule thừa từ tình huống trước, Apply Changes và Reset States. Với mỗi tình huống phải chụp hình rule và kết quả kiểm thử mới.

## 1. Tình huống 1 — Chặn ICMP nhưng vẫn cho phép Web/DNS

Chuẩn bị: Disable rule nền tảng LAN net → Any. Tạo đúng ba rule trong bảng bên dưới theo thứ tự từ trên xuống: Block ICMP, Pass DNS (TCP/UDP 53), Pass HTTP/HTTPS (TCP 80/443). Apply Changes rồi Reset States.

| Action | Protocol | Source | Destination | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Block | ICMP | LAN net | Any | Chặn ping |
| Pass | TCP/UDP 53 | LAN net | Any | Cho DNS |
| Pass | TCP 80/443 | LAN net | Any | Cho HTTP/HTTPS |

Kiểm thử 1: ping 8.8.8.8 phải thất bại (ICMP bị Block).

Kiểm thử 2: kiểm tra trực tiếp rule DNS bằng Resolve-DnsName example.com -Server 8.8.8.8 (hoặc nslookup example.com 8.8.8.8; nếu lớp dùng DNS upstream khác thì thay 8.8.8.8 bằng DNS đó). Sau đó chạy curl.exe -4 https://example.com; cả DNS và HTTPS phải thành công.

Rule Block ICMP phải nằm trên các rule Pass. Không bật lại rule Pass LAN net → Any trong tình huống này vì rule rộng đó sẽ làm mất ý nghĩa của bài kiểm thử.

## 2. Tình huống 2 — Chỉ cho một host cụ thể ra Internet

Máy cần bật: pfSense, Domain Controller và LAN-Test. DMZ-Web có thể tắt.

Chuẩn bị host thứ hai: tạo một VM nhẹ tên LAN-Test bằng Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS (64-bit, cài minimal), RAM 1 GB, 1 card Host-only cùng mạng LAN, IP 10.0.0.3/8, Gateway 10.0.0.1. Không dùng máy thật 10.0.0.100 làm host kiểm thử Internet vì card Host-only của máy thật không có Default Gateway qua pfSense. Không clone trực tiếp VM Domain Controller để tạo LAN-Test; hãy tạo VM độc lập hoặc dùng template chưa promote thành DC/chưa join domain.

Disable rule nền tảng LAN net → Any. Tạo Pass 10.0.0.2 → Any ở trên và Block LAN net → Any ở dưới. Apply Changes và Reset States.

| Action | Protocol | Source | Destination | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pass | Any | 10.0.0.2 | Any | Cho Domain Controller ra Internet |
| Block | Any | LAN net | Any | Chặn các host LAN còn lại |

Kiểm thử từ Domain Controller 10.0.0.2: ping 8.8.8.8 phải thành công.

Kiểm thử từ LAN-Test 10.0.0.3: ping 8.8.8.8 phải thất bại. Nếu kết quả không đúng, kiểm tra thứ tự rule và chắc chắn rule Pass LAN net → Any đang Disabled.

## 3. Tình huống 3 — Cô lập DMZ khỏi LAN

Máy cần bật: pfSense, Domain Controller và DMZ-Web. LAN-Test có thể tắt.

Bước A — loại trừ Windows Firewall: trên Domain Controller mở Command Prompt/PowerShell quyền Administrator và chạy: netsh advfirewall firewall add rule name="LAB-Allow-ICMPv4-Echo" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow

Bước B — tạo baseline trước khi chặn: trên tab DMZ chỉ bật rule Pass DMZ net → Any, Apply Changes và Reset States. Từ DMZ-Web 172.16.0.2 chạy ping 10.0.0.2; phải nhận reply. Nếu baseline chưa thành công thì dừng lại và sửa routing/Windows Firewall, chưa được kết luận pfSense đang chặn.

Bước C — kiểm thử cô lập: thêm rule Block DMZ net → LAN net ở TRÊN rule Pass DMZ net → Any, Apply Changes và Reset States. Chạy một lệnh ping 10.0.0.2 MỚI từ DMZ-Web; phải thất bại. Đồng thời ping 8.8.8.8 và Resolve-DnsName example.com từ DMZ-Web phải thành công nếu DNS đã đặt 8.8.8.8.

| Action | Protocol | Source | Destination | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Block | Any | DMZ net | LAN net | Không cho DMZ truy cập LAN |
| Pass | Any | DMZ net | Any | Cho DMZ ra Internet nếu cần |

Kết quả bắt buộc: baseline DMZ → DC thành công trước khi thêm Block; sau khi thêm Block và Reset States, cùng phép thử đó phải thất bại. Như vậy mới chứng minh pfSense là thành phần chặn.

DMZ ra Internet nhờ rule Pass trên tab DMZ; Outbound NAT đã được pfSense tự sinh trong Automatic/Hybrid. Rule Block DMZ → LAN phải nằm phía trên rule Pass DMZ → Any để DMZ vẫn ra Internet nhưng không vào LAN.

Sau khi chụp minh chứng có thể xóa rule Windows Firewall tạm trên DC bằng: netsh advfirewall firewall delete rule name="LAB-Allow-ICMPv4-Echo"

## 4. Tình huống 4 — Port Forward WAN → DMZ

Máy cần bật: pfSense và DMZ-Web. Domain Controller không bắt buộc cho phép thử Port Forward; có thể tắt để tiết kiệm RAM.

Điều kiện bắt buộc: DMZ-Web 172.16.0.2 phải đang chạy IIS và truy cập http://localhost thành công. Trên pfSense có thể dùng Diagnostics → Test Port tới 172.16.0.2 port 80 để xác minh dịch vụ đang lắng nghe trước khi cấu hình NAT.

Cách kiểm thử khuyến nghị — WAN Bridged: bảo đảm Adapter 1 của pfSense là Bridged và WAN nhận một IPv4 cùng mạng vật lý với máy thật, nhưng KHÔNG overlap với LAN 10.0.0.0/8 hoặc DMZ 172.16.0.0/16. Vào Interfaces → WAN và bỏ tick Block private networks và Block bogon networks trong môi trường lab dùng WAN private, Save/Apply. Hai tùy chọn này phải bật lại khi triển khai Internet-facing thực tế.

Tạo Firewall → NAT → Port Forward: Interface = WAN, Protocol = TCP, Destination = WAN address, Destination Port = 8080, Redirect target IP = 172.16.0.2, Redirect target port = 80, Filter rule association = Add associated filter rule. Save → Apply Changes → Reset States.

Từ máy thật mở http://<IP-WAN-của-pfSense>:8080. Phải thấy trang IIS của DMZ-Web. Kiểm tra trên đúng IP WAN, không dùng 10.0.0.1.

Không mở trực tiếp dịch vụ vào LAN. Nếu test thất bại, kiểm tra WAN rule được tạo kèm NAT, Windows Firewall trên DMZ-Web cho TCP/80 và dịch vụ IIS đang Running.

Nếu Bridged không dùng được: tạo NAT Network riêng 192.168.250.0/24 trong VirtualBox Network Manager và gắn Adapter 1 của pfSense vào NAT Network đó. WAN của pfSense vẫn là một mạng private nên trên Interfaces → WAN giữ Block private networks và Block bogon networks ở trạng thái bỏ tick trong lúc kiểm thử lab. Ghi lại IP WAN pfSense nhận trong 192.168.250.0/24; tạo VirtualBox NAT Network Port Forward host TCP 18080 → <IP-WAN-pfSense>:8080. Sau đó từ máy thật truy cập http://127.0.0.1:18080. Không dùng NAT mặc định 10.0.2.0/24 vì nó overlap LAN 10.0.0.0/8.

## 5. Tình huống 5 — Bật logging và đọc Firewall Log

Bật log cho rule Block quan trọng.

Tạo lưu lượng chắc chắn bị chặn.

Vào Status → System Logs → Firewall để xác định rule nào đã chặn gói tin.

Sau khi tạo lưu lượng thử, nếu Firewall Log không có bản ghi tương ứng thì kiểm tra rule Block đã bật Log packets that are handled by this rule. Có thể đối chiếu Diagnostics → States: nếu có state cho luồng đang thử thì pfSense đã pass luồng đó và nguyên nhân lỗi nằm ở nơi khác.

Yêu cầu phần tình huống Mỗi tình huống cần tối thiểu 3 thành phần: (1) ảnh rule; (2) ảnh kiểm thử; (3) 1–2 câu giải thích kết quả.

# D. CÂU HỎI

1. Phân biệt vai trò của NAT và firewall rule trong mô hình.

Trả lời: NAT chỉ làm nhiệm vụ dịch địa chỉ IP (đổi IP private thành IP public khi ra ngoài, hoặc ngược lại) — nó không quyết định gói tin có được phép đi qua hay không. Firewall rule mới là thứ quyết định cho phép (Pass) hay chặn (Block) gói tin dựa trên IP nguồn/đích, cổng, giao thức. Hai cái độc lập nhau: một interface có NAT tự động vẫn cần rule Pass thì traffic mới vào được — NAT không thay thế cho firewall rule.

2. Vì sao nên tách máy chủ Web/Mail/FTP vào DMZ thay vì đặt trong LAN?

Trả lời: Các server này phải mở cổng cho người ngoài (Internet) truy cập nên rủi ro bị tấn công/chiếm quyền cao hơn nhiều so với máy LAN nội bộ. Nếu đặt chung LAN, khi server bị hack thì kẻ tấn công có đường vào thẳng mạng nội bộ (máy nhân viên, dữ liệu nhạy cảm). Đặt ở DMZ (vùng cách ly riêng) giúp: nếu DMZ bị chiếm, firewall vẫn chặn được chiều DMZ → LAN, giới hạn thiệt hại chỉ trong DMZ.

3. Nếu rule Block nằm dưới một rule Pass tổng quát thì kết quả có thể như thế nào?

Trả lời: Firewall xử lý rule theo thứ tự từ trên xuống và dừng lại ngay khi gặp rule đầu tiên khớp (first-match). Nếu rule Pass tổng quát (vd Pass Any/Any) nằm trên, nó sẽ khớp trước và cho đi qua luôn — rule Block phía dưới sẽ không bao giờ được chạy tới, tức là Block vô tác dụng. Vì vậy rule càng cụ thể/càng muốn ưu tiên phải đặt ở trên.

4. Muốn chặn ping nhưng vẫn cho truy cập web, cần cấu hình các rule nào?

Trả lời: Cần ít nhất 2 rule, đúng thứ tự: rule Block ICMP đặt trên, và rule Pass TCP port 80/443 đặt dưới (hoặc Pass trước cũng được miễn ICMP có rule Block riêng xếp trên vị trí nó check tới) — quan trọng là rule Block ICMP phải nằm trước bất kỳ rule Pass Any/Any tổng quát nào, nếu không ICMP vẫn lọt qua theo rule Pass rộng hơn.

5. Logging của firewall giúp ích gì trong xử lý sự cố?

Trả lời: Log ghi lại chi tiết từng gói tin bị Block/Pass (IP nguồn, đích, cổng, thời gian, rule nào xử lý) → giúp xác định: traffic có tới firewall không, bị chặn bởi rule nào, có đúng ý đồ không, hay do rule sai/thiếu. Nhờ đó debug nhanh hơn thay vì đoán mò, và cũng dùng để phát hiện tấn công/bất thường sau này.

6. Nêu ít nhất ba biện pháp hardening cho pfSense trong mô hình này.

- Trả lời: Đổi mật khẩu admin mặc định (pfsense) thành mật khẩu mạnh.

- Tắt/giới hạn truy cập webConfigurator chỉ từ LAN, không mở ra WAN; dùng HTTPS thay vì HTTP.

- Xoá/disable các rule mặc định quá lỏng lẻo (như "Default allow LAN to any") và chỉ giữ Anti-Lockout + các rule cụ thể cần thiết (nguyên tắc least privilege).

- (thêm nếu cần) Cập nhật phiên bản pfSense thường xuyên, bật logging, giới hạn SSH/console access.

# E. YÊU CẦU NỘP BÀI

Thực hiện cá nhân theo hướng dẫn.

Báo cáo bằng file Word (.docx).

Tên file: [Mã lớp]-Lab3_MSSV-TênSV.

Chụp màn hình thật của chính sinh viên ở các bước cấu hình và kiểm thử.

Khuyến khích quay video ngắn minh họa một tình huống firewall.

Ảnh minh chứng bắt buộc:

Cấu hình 3 card mạng của pfSense.

Console đặt IP LAN 10.0.0.1.

Dashboard, DMZ, Outbound NAT, LAN rule.

Ít nhất 4 tình huống firewall đã kiểm thử; riêng bài cô lập DMZ phải có ảnh baseline trước khi Block và ảnh thất bại sau khi Block; bài disable LAN rule phải thể hiện Default allow LAN to any đã Disabled và đã Reset States.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Netgate, pfSense Documentation — https://docs.netgate.com/pfsense/

[2] Netgate, Netgate Installer / Installing and Upgrading — tài liệu cài đặt pfSense hiện hành.

[3] Microsoft Learn, Active Directory Domain Services on Windows Server.

[4] Microsoft Learn, Virtualized Domain Controller Deployment and Configuration — quy trình cloning DC được hỗ trợ.